Описание работы интегрированной системы безопасности объектов

# Введение

Интегрированная система безопасности объеков (далее Система) представляет собой комплексное инженерно-техническое решение, в которое с помощью одного из элементов системы – интеграционной шины на базе «Trassir» включены все системы безопасности предприятия:

- система контроля и управления доступом;

- система видеонаблюдения;

- система охранно-пожарной и охранно-тревожной сигнализации;

- система защиты периметра и другие инженерные системы.

Работа с Системой централизована и осуществляется через единый специализированный интерфейс – программный комплекс «Контроль систем безопасности». Он обеспечивает администрирование, мониторинг и управление комплексом на основе единой базы данных и сквозных алгоритмов взаимодействия подсистем.

Ключевой функцией Системы является поддержка принятия управленческих решений во внештатных ситуациях, минимизация ошибки персонала при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это достигается за счет оперативности в выявлении и идентификации угроз и рисков, выдачи информации заинтересованным лицам, выдачи распоряжений операторам и службам, контроля исполнения распоряжений.

Разработанная Система является распределенной, что позволяет реализовать совместное использование ресурсов, подключенных к сети в одно и то же время. Это свойство Системы позволяет производить ее масштабирование как горизонтально, так и вертикально. Распределенность Системы означает, что выход из строя какой-либо ее части (например, отключение какого-либо узла) не приводит к полной остановке работы, узлы могут продолжать работать автономно, а по восстановлении работоспособности всей Системы осуществить репликацию данных.

В описываемый функционал включено категорирование объектов по степени их защищенности, а также категорирование всех сигналов, по степени их чрезвычайности. Система позволяет осуществить:

- интеграцию и сопряжение систем сигнализации и обеспечения безопасности;

- потоковый сбор событий, влияющих на безопасность;

- сортировку событий по значимости и опасности для предприятия;

- отображение ситуационной обстановки и информации о событии;

- автоматизация поддержки реагирования на события;

- мониторинг состояния узлов Системы, серверов инженерно-технических средств охраны (далее ИТСО) объекта, подключенных устройств;

- многоуровневая информационная поддержка принятия решений при ЧС.

В случае возникновения ЧС информация поступает на все уровни управления объектом, в зависимости от категории защищенности объекта, путем уведомления в системе. При этом на экране монитора появляется:

- окно тревожного события;

- интерактивная карта объекта

- видео поток с видеокамеры;

- информация об объекте, на котором произошло аварийное событие;

- инструкция реагирования на аварийное событие;

- переход к делу объекта.

Также возможно настроить отправку сообщений в Telegram или на e-mail.

Система является модульной и готова к дальнейшей доработке под нужды конкретного заказчика.

# Основные понятия и сокращения

АИС – автоматизированная информационная система;

ИТСО – инженерно-технические средства охраны;

ЦУБ – центр управления безопасностью (головной);

РЦУБ – региональный центр управления безопасностью;

Узел АИС – организационная единица Системы, которая выполняет функции надзора и координации событий, связанных с безопасностью объектов;

Сервер ИТСО – Trassir (современная автоматизированная система, назначением которой является организация видеонаблюдения, интеллектуальная обработка и хранение видеоинформации, а также предоставление средств доступа к видеоинформации);

Устройства ИТСО – устройства охраны предприятия, которые входят в систему Trassir;

События устройств – события, возникающие и фиксирующиеся системой Trassir, которые может обрабатывать (реагировать) Система;

Действие – то, что должна сделать Система, если случается событие, которое она отслеживает (всплывающее сообщение на сайте, тревожное окно на сайте, снимок с камеры, отправка сообщений в телеграмм или на е-мейл);

Категорирование событий – операция сопоставления типа события ИТСО, класса устройств и категории событий (переброс предмета, пожарная тревога, охранная сигнализация, несанкционированный доступ);

Объекты – то, за чем мы наблюдаем с помощью устройств ИТСО. Объект может содержать помещения, зоны, камеры, телепорты. К объекту привязывается паспорт объекта;

# Основные функции работы Системы

При развертывании Системы осуществляется ее настройка, которая позволяет:

- создавать объекты;

- осуществлять привязку объектов к карте;

- создавать схемы объектов;

- заполнять информацию об объекте (на основании которой можно сформировать паспорт объекта);

- заполнять информацию об инженерно-технических средствах охраны (устройства ИТСО) на объекте;

- создавать привязки устройств к схеме объекта;

- иметь возможность просмотра статусов устройств, просмотра камер и управления исполнительными устройствами;

- получать события с устройств;

- категорировать полученные события по типам, категориям и классам устройств;

- определять категории пользователей, назначать им роли управлять их доступом к Системе;

- заполнять и вести различные справочники Системы;

- осуществлять мониторинг состояния как самой Системы (ее узлов), так и серверов ИТСО с подключенными к ним устройствами;

- выводить экран тревожного сообщения.

Данная настройка происходит с помощью файлов конфигурации и через интерфейс Системы, что позволяет значительно сократить время на установку Системы, ее обслуживание, а также обеспечить простоту в эксплуатации для различных пользователей Системы.

Так как Система имеет распределенную иерархическую структуру и узел верхнего уровня содержит данные всей системы, то можно создать необходимые объекты на нем и осуществить рассылку данных (репликацию).  Так же создать объекты можно на любом узле и осуществить синхронизацию информации.

Замечание: справочник «Категорирование событий» должен быть создан на главном узле и разослан на нижестоящие.

На узле верхнего уровня есть возможность управления всеми инженерно-техническими средствами охраны, существующими в иерархии. Также доступ предоставляется ко всем данным всех объектов (редактирование, добавление).

На нижестоящих узлах доступ предоставляется к ИТСО и объектам, непосредственно относящимся к текущему узлу (редактирование, добавление).

В Системе реализована ролевая пользовательская модель. Каждому пользователю назначается роль. Для роли настраивается доступ к модулям (которые представляют собой определенный класс объектов, конкретный объект или событие).

Сбор и сортировка событий от устройств ИТСО осуществляется на нижнем уровне Системы в зависимости от списка устройств, которые подключены к нему. Отсортированное событие, помеченное как тревожное, заносится в базу данных. В зависимости от категории события осуществляется его обработка (выдача информации операторам) и передача на вышестоящий уровень. К переданному событию добавляется информация о решении, принятом на нижнем уровне.

# Описание работы Системы с использованием ее веб-интерфейса

- Создание структуры Системы. Настройка узла АИС (ЦУБ, РЦУБ). Часть информации содержится в конфигурационном файле и при развертывании прописывается в базу. Далее в модуле «Узлы АИС» происходит требуемая донастройка и связывание узлов в иерархическую модель. Подключенные и функционирующие в текущий момент времени узлы подсвечиваются зеленым индикатором, если узел по какой-то причине отключен (с ним нет связи, не работают службы и т.д.) он подсвечивается красным индикатором. Текущий узел («я сам») подсвечивается дополнительно зеленой звездочкой. Узел может обслуживать несколько объектов.

- Ролевая модель Системы. Роли администратора и оператора (с уровнем доступа) прописаны в конфигурационном файле. Используя интерфейс Системы можно добавлять требуемые роли, определять пользователей, настраивать необходимый доступ к модулям.

- Регистрация сервера ИТСО (трассира). Осуществить добавление сервера ИТСО в модуле «Серверы ИТСО». После добавления сервер автоматом оказывается связанным с тем узлом, под которым его добавили. В режиме редактирования можно узел изменить.

- Регистрация устройств ИТСО в модуле «Устройства ИТСО». Специальная служба после регистрации сервера ИТСО соединяется с трассиром и выгружает все устройства, подключенные к нему. Далее, через режим редактирования необходимо донастроить устройства (задать тип), а также добавить действие, которое должна предпринять Система при наступлении события, сопоставив категорию события, категорию объекта, код события и идентификатор устройства. Добавить действие можно также в модуле «Настройка действий».

- Для корректной настройки действий также необходимо осуществить категорирование событий. В модуле «Категорирование событий» произвести соотнесение типа события ИТСО, категории и класса устройств. Данный справочник должен быть заполнен на ЦУБ, а для РЦУБ необходимо выполнить рассылку.

- Создание и привязка объектов к узлу АИС. Объект – это то, за чем наблюдаем с помощью Системы. Добавление объекта происходит в модуле «Объекты». Функции, доступные в модуле:

  - добавление объекта;

  - привязка объекта к карте;

  - привязка объекта к серверу ИТСО (происходит в момент натравки камеры);

  - привязка паспорта объекта;

  - прикрепить помещения объекта (из созданных в модуле «Черновики помещений»), открепить помещение, редактировать план помещения;

  - если объект состоит из нескольких помещений, то также можно задать телепорт (для перемещения между помещениями);

  - задать зоны слежения и разместить устройства ИТСО (камеры, датчики и т.д.);

  - настроить участников (для корректной рассылки информации по узлам).

- В Системе реализована блокировка документов при редактировании. Под документом здесь понимается любой элемент Системы, информация о котором заносится (узел, сервер, объект, план, паспорт и т.д.).

- Если в Системе создается или редактируется документ (узел, сервер, объект), то информация должна быть распространена как сверху вниз, так и снизу вверх, по структуре узлов. Замечание: справочник «Категорирование событий» распространяется сверху вниз.

- После корректной настройки и наступления события, которое контролируется, Система осуществит одно из заданных действий: выведет всплывающее сообщение на сайте (с требуемой информацией); выведет тревожное окно; произведет снимок с камеры (который также можно вывести); отправит сообщения в Телеграмм. Для подсказки оператору правильных действий в Систему можно загружать инструкции, любые нормативные и регламентирующие документы, которые также будут выводится (отсылаться) при наступлении отслеживаемого события.

- Система осуществляет мониторинг собственного состояния, следит за состоянием серверов ИТСО, подключенных к ним устройств.

# Укрупненно работу Системы можно представить в виде схемы